液压操车系统主要技术要求

1液压摇台

1.1型号：CY-6/3；

1.2轨距：600mm，调节高度：300mm；摇臂长度越小越好，最终尺寸参照实际现场情况。

1.3中段设有推车机，摇台摇臂钢轨不低于30kg/m；

1.4为避免工人误操作，摇台摇尖必须可自由活动；

1.5每台摇台设有单独油缸控制，摇台自重不低于1600kg；

1.6摇台配带液压油管，包含摇台安装以及安装所用的槽钢工字钢等；

1.7整体进行表面防腐处理，除锈后喷环氧底漆2道，喷聚氨酯面漆2道；

2液压安全门

2.1安全门形式：单开式，重量不低于260kg；

2.2采用直径为60mm无缝钢管制作，厚度为不低于6mm；

2.3安全门为油缸驱动，采用摆轴式油缸，安全门机械及传感器双限位；

2.4配带液压油管，包含安装以及安装所用的槽钢工字钢等；

2.5所有部件必须进行表面防腐处理，为显示醒目，喷涂黑黄相间面漆；

3液压阻车器

3.1阻车器形式：阻轮抱轨式，带30kg/m钢轨，重量不低于476kg；

3.2采用弹簧缓冲装置吸收阻车变形，关闭灵活自如；

3.3配带液压油管，包含安装以及安装所用的槽钢工字钢等；

3.4整体进行表面防腐处理，除锈后喷环氧底漆2道，喷聚氨酯面漆2道；

4液压站

4.1双泵双电机（一用一备）；

4.2需可同时控制安全门4台，摇台4台，阻车器2台；

4.3电机、电磁阀应选用一线品牌，保证质量的情况下便于维修（每个电磁阀下带节流阀，可单独控制流量）；

4.4井口液压站带有加热系统；

4.5液压站带有启动控制箱；

5操车电控系统

5.1采用304不锈钢箱体，壁厚不低于2.0mm；

5.2西门子PLC，保证官方验证正品；

5.3带有10英寸触摸屏显示，可显示各个设备状态，

5.4变压器、继电器、按钮等所有元器件、均应选用一线品牌（例如正泰电器、西门子等一线品牌）

5.5传感器为纯铜制作，防水等级IP68，带有KA证书；

5.6可与现场提升机、阻车器联合闭锁；

5.7各中段配带锁罐开关，当提人人时，锁罐开关与安全门联动，罐笼到位并发出停车信号，罐内人员控制锁罐开关，安全门可打开及关闭；

5.8多种模式转换功能：a、检修、手动、自动转换功能；b、提人、提物转换功能；c、故障保护功能；

5.9PLC具备远程调试与程序下载功能；

5.10包含所有传感器和液压站信号线缆；

5.11锁罐装置为手柄式，不锈钢制作可控制安全门打开；

5.12带有《矿用操车系统监控装置》安标证书（KA)；

6锁罐装置

6.1锁罐装置为手柄式，不锈钢材质制作；